天一中学自动升降路桩安装采购项目谈判招标

项目编号：JSSTYZX20250402-1

天一中学自动升降路桩项目采购的谈判招标，有关事项如下：

一、招标项目简要说明

本项目共采购《天一中学自动升降路桩项目》中相关的数量、材料、运输、安装要求、服务等，限价14万元以内，投标要求详细见本标文件格式。

二、投标人资格要求

投标人参加本次学校采购活动必须具备：

A．为有效期内经国家工商行政管理机关注册并登记的有相关资质的法人企业、公司；

三、招标文件发布

1、招标文件发布时间：2025年3月24日

2、招标文件发布方式：校园网对外

3、招投标报名时间：2025年3月24日—3月31日 (工作日8：00—11:00；13:30—16：30)

4、报名地点：江苏省天一中学财务处（综合楼一楼财务处A123室）；联系电话：88223007

5、招标文件领取方式：电子文档（自带U盘）。

四、其他要求：

1．投标书正本一份、副本一份（投标时必须密封）。

2．项目总报价包括装修、产品、配件、包装、运杂、安装、税费、培训及售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。此项目需要单位报名前到现场察看。

3．项目完工周期：合同签订后30个日历天内完成设备供货与安装，特殊产品除外。中标单位中标后在二日历天内，必须提供项目施工计划表、项目工序表。

4．项目质保期：整体质保2年；

5．付款方式：完成工程且验收合格后，供货方按审计审定价格开具有效发票，采购人支付合同金额的100%。

6．项目验收：本项目由采购人依据相关规定进行验收。

五、开标有关信息

1．开标时间：2025年4月2上午9:00。

2．开标地点：江苏省天一中学天一综合楼A103会议室。

六、本次招标联系事项。

联系人：蒋俊、钟华

电  话：0510-88223006   88223007     传  真：0510-82269600

地  址：江苏省天一中学总务处、财务处

邮  编：214101                    网  址：http://www.tyzx.com.cn/

七、有关本次招投标活动方面的问题，可来人、来函(传真)或电话联系，本项目最终解释权归江苏省天一中学所有。

江苏省天一中学

二○二五年三月二十四日

江苏省天一中学采购项目报名表

| 项目名称及编号 |  | 项目名称：天一中学自动升降路桩项目 项目编号：JSSTYZX20250402-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 名 单 位 简 况 | 公司名称 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 开户银行 及账号 |  |
|  | 营业执照证号 |  | 注册资金 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 公司电话 |  |
|  |  |  | 手机 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 本公司承诺，遵守本次招投标所有内容，以上所填资料真实、合法。否则，本公司自愿放弃投标(或成交)资格。我们认为你们有权决定我方是否符合本次招投标要求及是否中标。本项目最终决定权归江苏省天一中学所有。 法定代表人或法定代表人授权代表签字及公司盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：报名时提供1、报名表；2、有效的营业执照复印件；3、法人身份证复印件或者代理人授权书及代理人身份证复印件。

附1：委托书格式文件：

- (投标报价人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

采购编号：JSSTYZX20250402-1

日期：

江苏省天一中学：

系中华人民共和国合法企业，特授权             代表我公司(单位)全权办理针对本项目(JSSTYZX20250402-1)的报价、参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：             性别：

身份证件号码：                   电话：

被授权人(签字或盖章)：                            单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 附2：投标内容工程量说明：

- 投标主要内容：

天一中学南门卫和北门卫安装自动升降路桩，其中南门卫5根，北门卫5根，以及相应的配套实施和服务。具体需要现场查看，如中标单位最低价有漏项，则由中标单位免费提供漏项服务及设备。

工作量：见投标报价表。

“天一中学自动升降路桩项目”投标报价表

项目编号：JSSTYZX20250402-1

- 投标报价表：

格式文件：（此为格式文件，具体单位按分部分项或自行定格式制作，总价格同投标报价表总价格）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压式 升降柱 |  | 1、系统控制：电动液压； 2、不锈钢柱体直径：≥219mm； 3、升起高度：≥600mm； 4、柱体厚度：≥6mm； 5、材质：304 不锈钢； 6、通过压力：可通行 50 吨以上车辆； 7、上升速度 4-5 秒，下降速度 2-3 秒； 8、预埋桶规格：≥770mm； 9、升降柱表面全时无锈蚀，紧固部件牢固可靠； 10、阻挡主体上具有明显的警示标示，并具有夜间警示功能； 11、★机芯外壳防护等级：IP68；提供体现设备防水效果的实用新型专利 12、应急系统：在没有市电情况下，可泄压下降一次 13.★提供生产厂家的原厂质保承诺函和授权书 | 根 | 10 |  |  |
| 2 | 升降柱控制箱 |  | 1、输入电压：AC 220V； 2、控制电压：≤DC 12V； 3、防护等级：IP54； 4、控制方式：无线遥控； 5、安装方式：立式、挂式均可； 7、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急下降按钮接口； 8、计数装置：控制柜主板上设有运行计数器，可以自行统计升降路桩的运行次数；（选配） 9、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口；（选配） 10、控制箱尺寸：500*400*200mm; 11、升降柱现场每一个路口都要安装一套升降柱 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 遥控系统 |  | 标配二次操作上升带锁防误开、防出错遥控器 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 潜水泵 |  | 包含控制器和水位传感器 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 提升井 |  | 基础建设、含井盖 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 配电箱 |  | 1、尺寸：400mm*300mm*180mm 2、防雨、防尘、防盗不锈钢设备箱 | 套 | 2 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 主电线 |  | 国标，3芯*6平方 | 米 | 40 |  |  |
| 2 | 升降柱电源线 |  | 国标，RVV3*1.5平方 | 米 | 100 |  |  |
| 3 | 升降柱灯线和信号线 |  | 国标，RVV2*1.0平方 | 米 | 200 |  |  |
| 4 | PVC管（直径110mm） |  | 国标，直径110mm | 米 | 20 |  |  |
| 5 | PVC三通（直径110mm） |  | 国标，直径110mm | 个 | 10 |  |  |
| 6 | PVC直管 |  | 国标，直径25mm，配电室至控制箱线管 | 米 | 80 |  |  |
| 7 | PVC直通及弯头 |  | 国标，直径25mm，配电室至控制箱线管 | 个 | 30 |  |  |
| 8 | 主电源开槽及恢复 |  | 定制，包括路面修复 | 米 | 20 |  |  |
| 9 | 主坑基开挖及恢复 |  | 定制，包括路面修复 | 方 | 20 |  |  |
| 10 | C30混凝土 |  | 国标，C30 | 方 | 20 |  |  |
| 11 | 角铁 |  | 定制 | 米 | 70 |  |  |
| 12 | 反光油漆 |  | 国标 | 桶 | 4 |  |  |
| 13 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 安装调试-升降柱 |  | 安装调试费，含2年质保 | 根 | 10 |  |  |
| 15 | 施工费-提升井 |  | 安装调试费，含2年质保 | 只 | 2 |  |  |
| 16 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 防盗窗 |  | 304不锈钢，框25MM*25MM，圆管22MM，壁厚1.0mm | 平方米 | 51 |  |  |
| 18 | 不锈钢防盗门 |  | 304不锈钢，中空钢化玻璃+不锈钢防盗，壁厚1.2mm | 平方米 | 6.51 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程税金 |  |  |  | 9% |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

合计 金额大写：          元整

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

附件3:采购要求:

其中带★参数要求，是本项目招标必要条款，属于实质性参数。对于不满足要求的投标文件，视为投标者未能满足招标文件全部实质性要求。

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压式 升降柱 | 1.系统控制：电动液压； 2.不锈钢柱体直径：≥219mm； 3.升起高度：≥600mm； 4.柱体厚度：≥6mm； 5.材质：304 不锈钢； 6.通过压力：可通行 50 吨以上车辆； 7.上升速度 4-5 秒，下降速度 2-3 秒； 8.预埋桶规格：≥770mm； 9.升降柱表面全时无锈蚀，紧固部件牢固可靠； 10.阻挡主体上具有明显的警示标示，并具有夜间警示功能； 11.★机芯外壳防护等级：IP68；提供体现设备防水效果的实用新型专利 12.应急系统：在没有市电情况下，可泄压下降一次 13.★提供生产厂家的原厂质保承诺函和授权书 |
| 2 | 升降柱控制箱 | 1、输入电压：AC 220V； 2、控制电压：≤DC 12V； 3、防护等级：IP54； 4、控制方式：无线遥控； 5、安装方式：立式、挂式均可； 7、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急下降按钮接口； 8、计数装置：控制柜主板上设有运行计数器，可以自行统计升降路桩的运行次数；（选配） 9、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口；（选配） 10、控制箱尺寸：500*400*200mm; 11、升降柱现场每一个路口都要安装一套升降柱 |
| 3 | 遥控系统 | 标配二次操作上升带锁防误开、防出错遥控器 |
| 4 | 潜水泵 | 抽水水泵，包含控制器和水位传感器 |
| 5 | 接电服务 | 电表安装完毕后需从电表安装位置拉线至升降柱，为升降柱供电。 投标人报价时需考虑拉线接电所产生的全部费用，包括但不限于接电箱电线、管材、漏电保护开关和施工等。 |
| 6 | 配电箱 | 1、尺寸：400mm*300mm*180mm 2、防雨、防尘、防盗不锈钢设备箱 |
| 7 | 管材 | 1、套管内外表面光滑、无裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。 2、采用PVC材质，管径为25mm; 110mm 3、阻燃电工套管；抗强度、韧性好；抗冲耐热。 |
| 8 | 辅材 | 1、包含每个升降柱所需要且满足国标要求的4.0平方线和1.5平方线,1.0平方线 2、包含满足国标要求的2P开关配件。 3、包含安装所需螺丝、螺帽、固定、管卡、绝缘胶布等。 |
| 9 | 集成服务 | 1、完成本项目设备安装和施工，完成平台调优及交付。 2、使用机械工具或设备依照规范，清理地面杂物，对垃圾进行无害化处理，完成工程开挖、泥土外运、铺设和回填等作业。 |
| 10 | 安装调试要求 | 1、中标人负责安装、调试、试运行等工作，直至经采购人和其他有关单位验收合格，验收费用包含在总价中； 安装调试方案内容应包含安装设计、安装步骤、安装常见问题及解决方法、工期保障措施、验收方案等内容； 2、中标人须考虑安装设计的合理性，在投标文件中体现出安装设计与采购项目的适配性，能充分满足采购要求； 3、中标人须考虑安装的可行性，在投标文件中对安装步骤详细说明，并对安装过程中有可能发生的常见问题及应当采取的解决方法充分说明； 4、中标人应严格按照国家和地方相关的施工安全法规进行施工，在投标文件中应提出针对本项目施工的进度保证和工期保障措施；并详细说明施工完成后的验收方式、验收工作安排等与验收相关的内容。 |
| 11 | 售后服务要求 | 1、投标人需提供针对本项目的售后服务方案（包括售后服务体系、售后服务制度、维护及保障方案、巡检服务方案、故障和紧急事件的响应处理等）对本项目涉及质保内容和售后服务有整体性的深入认识，主要人员职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范； 2、中标人做好日常巡视检查及定期回访工作，及时记录和登记产品质量情况的反馈； 3、中标人提供7×24小时的服务，技术人员提供长期的技术服务支持，在质保期内及时安排相关人员解决采购单位提出的问，中标人接到报障电话60分钟内响应，若通过电话指导无法解决故障，在120分钟内到达现场解决问题；若无法在规定时间内恢复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行； 4、如采购人在使用过程中，若相应软件、平台、程序的功能需要调整或改进，中标人需负责相应的系统建设、功能开发等事宜。 |
| 12 | 人员培训要求 | 1、中标人需对项目员工进行相关培训，投标文件中的培训方案内容应包含培训目标、培训计划、培训内容、培训人员配置、培训保障措施等； 2、中标人需针对本项目拟定明确培训目标，并根据培训的目标设定培训的具体内容，以及参与培训的人员； 3、中标人在投标文件中应当提出为实现培训目标而制定详实可行的培训计划，并制定具体的规章制度和有效的保障措施以实现培训的正常进行，最终实现培训目标。 |
| 13 | 综合说明及其他要求 | 1、本项目设备及安装应符合国家、行业的有关标准和规范，并达到优良等级。响应单位所投产品必须至少达到以上技术要求，同时明确所投产品的品牌、型号、外形及一些必须说明的技术参数和功能。 2、中标投标人根据采购人提供的安装地点进行安装，须实地测量尺寸后报由采购人确定后才可安装，如若出现安装长度不一的情况，此项费用包含在风险费中，采购人不再补足。 3、投标商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 4、质量与验收： （1）中标投标人应按照本招标文件的有关规定提供合格产品； （2）货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件备品、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标投标人对质量问题负责包退、包换和包修； （3）验收标准：按本招标文件、投标人的投标文件、承诺及行业相关标准为准。 5、交货期：合同签订后30个日历天内完成全部采购内容并安装调试完成。 |

注：

- 报价前请自行踏勘，具体工作量以现场为准。

- 报价为包干价，报价中应包含材料、人工、辅材、机械、措施、退场保洁、垃圾外运、成品保护、合理利润、税金等所有其它必要费用。

附件4：施工规范和要求

1、探测了解地下是否适合挖掘，有无地下电缆、水管、光纤线等阻碍物；

2、划线，确定基坑的位置，挖基础坑。按安装场地要求尺寸开槽：长N (视安装数量而定)×宽600mm×深1300mm（包含200mm厚混泥土基层或渗水层），安装间距根据现场情况不同施工前确定，一般建议柱子中心距离1-1.2米；

3、做基底

（1）渗水层安装法：挖好基槽后做渗水层。在基坑底部铺设200mm碎石与沙混合 层，渗水层铺平、夯实，防止设备下陷；如条件具备，可选10mm 以下的碎石子，就可 不使用沙子，将升降柱放入基坑垫好水平仪量好水平度后用角铁插入基坑四周泥土内 将角铁贴着升降柱预埋体上焊接固定。

（2）自动排水系统安装法：如果安装地点处于低洼地带，或者常年积水，则要考虑做排水（南方多涝地 区或地下排水不畅工程，则建议安装自动排水系统）。在基坑下面做200mm厚度的混凝土沙石基底，防止设备下陷。本项目要求安装自动排水系统安装法。

4、排水井用500管径*长度1500mm以上的PVC管或波纹管加井盖来做蓄水池。 产品放基坑，定准位置后，先将产品排水出口用Φ50三通连接PVC排水管道，  再用直通把PVC水管相连，引至积水池（需另建）或下水道。如果只做渗水层，请忽略这一步骤。

5、接线，根据外桶侧面预留的储线盒的位置预埋PVC穿线管。穿线管的直径根据升降柱的根数确定，可以每根柱子独立用一根管，也可以全部柱子共用一根规格更大的线管。一般情况下，每根升降柱需要的线缆的规格为电机1.5 平方三芯线、LED灯/电磁阀1平方两芯线两条，共七芯线，控制箱主电源线6平方三芯线。具体使用也应根据使用现场的需要和配电的不同，在施工前确定。

6、通电测试升降柱运行是否正常，设备正常则回填用少量混泥土将柱体底部固定， 在用适量沙土、石子将设备固定好至距离地表面还有300mm位置，确保水平对称，然后用C30或以上混凝土缓慢且均匀的进行浇筑剩余300mm位置，直到与  设备上表面水平。（注：在浇筑时可分多次浇灌混凝土待柱体固定后，再次  测量升降柱是否水平防止浇筑时将其挪动错位使之倾斜后全部均匀浇灌直至表面水平。）

注意事项：设备接通电路之前，所有的电源线接头必须使用高压防水胶布和 电工胶布交替反复缠绕，做好防水处理。在进行上升、下降操作时，观察设 备上升、下降情况，调整设备升降方向（如果升降柱有反向运行则调整对换 控制箱内升降柱的电机线缆（黄）（红）。

主动式排水升降柱安装示意图

流程步骤：探测→画线→确定基坑的位置→挖基础坑→做基础垫层→摆 放设备调水平→做排水→接线（接线口做好防水措施） →通电测试→再   次确认调水平→固定底座→ 回填水泥砂石（同时注意产品是否产生位移） →恢复路面。

注意：前期安装不规范，后期维护麻烦多。请严格按照本说明要求施工，务必确认所有接线无误后，再通电调试；遇到问题，务必断电后再查看。

三、要求说明：

- 本次竞争性谈判不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出，未列出的视为响应。

- 本项目报价包括完成本项目所有标的物，以及相关的辅材、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、质保期内费用、利润、税金、检测验收等交付使用前的一切费用政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购单位不再另行支付费用。响应单位在响应文件中须明确所提供产品的生产厂家、品牌及规格。

- 标的物由成交单位负责安装调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家的有关要求执行。成交单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因成交单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，成交单位承担一切经济法律责任。

- 所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须完全满足谈判文件的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格或与谈判要求有偏差，使用单位有权拒绝接收，造成的损失和后果由该供应商负全责。

- 售后服务：自货物验收合格日起，免费质保期不低于二年，免费质保期自全部货物最终验收合格并交付使用之日起计算。在产品保修期内，一旦发生质量问题，成交单位保证在接到通知提供7*24小时电话响应服务，2小时到达现场处理问题，在免费保修期内非人为因素损坏设备，自甲方报障之时起，3个工作日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用。

- 完工期限：自合同签订生效后30天内交货，具体根据采购单位要求。如有预埋件需根据采购单位要求，及时送至现场。

- 验收标准：根据有关规定由施工单位、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。所有产品在发货前必须分别进行生产厂内车间检查和试验，全部车间检查和试验应严格按照本规定和国家标准进行。所提供设备性能参数的数据应在车间试验中得到证实。

- 付款步骤：详见采购合同。

- 知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或该产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

附件5：评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用最低价格中标法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且最低价格排名第一的为中标候选人。如最低价格相同，则最低价格相同的单位进行二次降价报价，直至产生最低价格。

附：合同书(格式文本)

需方(采购人)：   江苏省天一中学

供方(中标方)：

一、采购编号：JSSTYZX20250402-1

二、采购内容：“天一中学自动升降路桩项目”内容

三、按审计结算；投标价格：金额：(大写)            ；(小写)         元人民币

四、质量和包装要求及验收标准：  按招投标文件要求

五、交货期或完工期：供货周期：按投标文件。

六、交货地点和方式：  江苏省天一中学指定地点

七、货款支付步骤和办法：完成工程且验收合格后，供货方按审计审定价格开具有效发票，采购人支付合同金额的100%。

八、售后服务：项目整体质保期：整体质保2年

九、违约责任：    签订合同后，如单方面违约，将追究另一方的相应违约责任。

十、解决争议的方式：双方友好协商解决，如协商不成，交需方所在地的法院处理

十一、其它事项：

“审计费用”条款中约定“结算审计审减率在5%(含5%)以内的审计费由发包人承担；审减率>5%且≤10%°，审计费双方各承担一半，承包方按照审定价的1%对发包人支付违约金，在工程审定价内扣除；审减率>10%，审计费由承包人自行承担承包人按审定价的2%对发包支付违约金，并在工程审定价内扣除。”审计费用的计算办法锡府办【2018】35号及苏价服【2014】383号文件执行。

十二、合同不可分割部分：江苏省天一中学外请工程队进校施工规范协议；

附件一：《招标公告》

附件二：《投标文件》

十三、合同备案：合同一式贰份，供需双方各执一份。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方(采购人)：              (盖章)   供方(中标方)：                  (盖章)

法定(授权)代表人：                  法定(授权)代表人：

联系方式：                          联系方式：

年     月      日                      年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

江苏省天一中学外请工程队进校施工规范协议

2025年04月

一、施工方应严格按合同规定要求施工。原材料符合合同及国家相关规定，并提前提供样品待甲方确认后下单，确保工程质量；严格按双方确认的工艺、工序施工，经甲方验收签字确认后方可进入下道工序，确保工程质量。

二、施工方应加强管理，在合同规定工期内完成施工。

三、施工方在施工过程中不损坏校方原有设施设备，花草树木等。不得采摘果子、捕捉鱼鸭等动物，一经发现罚款500元/次。水电设施应及时关闭，不随地挪用课桌凳、床等作脚手架，如有损坏必须赔偿及恢复。

四、施工方应保持施工工地整洁并及时处理工程垃圾，所有进出卡车或送货卡车由北校门进出，并按校方要求路线行驶停靠。

五、施工过程中施工方应加强安全管理，一旦施工过程中出现安全事故，责任由施工方承担。

六、施工人员在校园内要保持行为文明：不随地大小便；不光着身体在校园游逛；不准在校园大声叫喊……

七、施工人员进校或在校工作期间必须佩带工作证，工作证由施工方提供，上方需校方负责人签字盖章后方能进出校园。

八、防疫要求：按国家防疫要求及校方安全办公室防疫要求执行。

九、施工方应服从校方管理人员管理，对校方管理人员提出的若干工程问题，或解释或接受并及时按若干要求整改。

甲方：校方（学校盖章）                     乙方：施工方（单位盖章）

甲方代表签名：                             乙方代表签名：

联系电话：                                 联系电话：

日期：                                     日期：

声明：本招标文件版权归江苏省天一中学所有，未经正式授权，任何单位或个人不得以任何形式转载或摘编其内容。